扩频呼叫转发系统

说明书

编写:   陈萍

审阅:   齐飞

日期:  20161102

目录

一、系统概述	3

二、系统组成	3

三、 操作流程简介	3

四、产品外观，功能及使用方法	3

1、扩频呼叫器	3

1.1外观	3

1.2功能	3

1.3使用方法	4

2、扩频转发器	5

2.1外观	5

2.2功能	6

2.3使用方法	6

五、参数指标	6

1、扩频呼叫器	6

2、扩频转发器	6

六、设置方法	7

一、系统概述

本系统由扩频呼叫器和扩频转发器组成，配合多嘴猫系列主机和接收机使用，实现超远距离呼叫。

二、系统组成

1、扩频呼叫器

2、扩频转发器

三、 操作流程简介

1、给扩频转发器加电

2、按下呼叫器的呼叫键，进行呼叫

四、产品外观，功能及使用方法

1、扩频呼叫器

1.1外观

1.2功能

用于超远距离呼叫，通过扩频转发器转发呼叫器码给CA等设备，然后再通过CA把报警信息发送到接收机端。

1.3使用方法

按下呼叫键，呼叫成功闪绿灯，同时发出“滴滴”的提示音；

呼叫失败闪黄灯，同时发出“吱吱吱……”的提示音；

呼叫通信过程中闪红灯。

2、扩频转发器

2.1外观

底端

俯面

2.2功能

把扩频呼叫器的码转换为普通呼叫器的码。

2.3使用方法

2.3.1设置呼叫器：

1：首先扩频转发器上电，然后按下SET按键2秒后抬起，此时TX1指示灯亮起，进入设置呼叫器模式。

2：此时按下扩频呼叫器，扩频呼叫器显示呼叫成功，并且扩频转发器TX2和RX2指示灯会发生变化，即设置好一个呼叫器。

3：当所有呼叫器设置完成后，再次按下SET按键，TX1指示灯熄灭，扩频转发器重新上电。

参数设置好后，不用任何操作，就可以实现转发呼叫器码的功能。

2.3.2具体使用方法

1：设置好扩频呼叫器后，要与CA等主机设置呼叫器时，首先把CA进入设置多嘴猫呼叫器的状态，扩频转发器上电。

2：按下已经设置好的扩频呼叫器，此时扩频转发器收到扩频呼叫器的数据，就会转发出多嘴猫码的信号，CA主机就能接收到信号。

五、参数指标

1、扩频呼叫器

| 扩频呼叫器： |  |
| --- | --- |
| 类别： | 参数： |
| 额定工作电压: | 3.05V |
| 最大电压输入范围: | 3.6V |
| 工作电流（功率）: | 50.23mA |
| 单次工作时长 | 3.6S |
| 待机电流（功率）: | 2.5nA |
| 最大电流（功率）: | 132.88mA |
| 工作温度范围: | -10℃ ——50℃ |
| 呼叫次数（不换电池情况）: | 15000次 |
| 按键老化测试: | 50万次 |
| 防水性能: | IP63 |
| 接收频率 | 433.5MHz |
| 接收灵敏度（直连） | -136.2dBm |
| 发射频率 | 433.5MHz |
| 发射功率（直连和耦合） | 直连18dBm 耦合14dBm |
| 发射距离（空旷地） | 3.5km |
| 发射距离（恒运大楼内） | 可以穿透22层 |
| 待机时间 | 5年 |
| 尺寸： | 86mm*63mm*31mm |
| 重量： | 98.5g |

2、扩频转发器

| 扩频转发器： |  |
| --- | --- |
| 类别： | 参数： |
| 接收频率 | 左侧：433.5MHz，右侧：315.6MHz |
| 接收灵敏度（直连和耦合） | -136.2dBm |
| 发射频率 | 左侧：433.5MHz，右侧：315.6MHz |
| 发射功率 | 左侧27dBm，右侧20dBm |
| 波特率 | 325bps |
| 解码格式 | 左侧解扩频码，右侧解多嘴猫码 |
| 耗电峰值功率 | 3.52W |
| 待机功率 | 0.36W |
| 供电电源 | DC12V 1.5A |
| 有线通信接口 | 1个USB座，1个串口 |
| 工作环境温度 | -10℃ ——50℃ |
| 工作湿度 | ＜80RH% |
| 天线方式 | 外置天线，左侧吸盘，右侧螺旋 |
| 指示灯 | 4个场强指示灯，1个接收灯，2个发射灯，1个电源灯。 |
| 尺寸 | 156mm*89mm*32mm |
| 重量 | 281g |
| 呼叫器容量 | 500个 |

六、设置方法

启动扩频转发器的设置软件，如下图所示：

- ，频率输入框，在此输入扩频转发器要设置的频率，然后点【设置频率】按钮，扩频转发器的频率设置成功。点【回读频率】按钮，回读出来的频率也会在此框里显示。

- 【升级】，给扩频转发器升级，点【升级】按钮后选择升级文件，然后打开升级文件开始升级，升级之后会提示“升级成功”或者“升级失败”。

- 【读取版本号】，读取扩频转发器的版本号。

- 【初始化呼叫器数据】把已经学习完的呼叫器数据初始化。

- 【下载备份数据】把已经学习的呼叫器数据备份到PC上。

- 【回读备份数据】把PC上备份的数据回读回来。